НОРМЫ ВРЕМЕНИ И НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Норма обслуживания придомовой территории многоквартирного дома установлены в зависимости от класса территории, типа покрытия территории и интенсивности пешеходного движения:

- первый класс – до 50 чел./час;

- второй класс – от 50 до 100 чел./час.

- третий класс – свыше 100 чел./час.

Существуют следующие типы покрытий:

- усовершенствованные – асфальт, брусчатка;

- неусовершенствованные – щебень. булыжник;

- территории без покрытий;

- газон.

Повторяемость работ за год складывается из двух составляющих: возможного количества дней конкретной работы в году, которое определяется по данным метеорологических служб, и периодичности проведения работы в эти дни, которая устанавливается в соответствии с правилами эксплуатации территорий, обслуживаемых жилищно - эксплуатационной организацией.

Например, определить повторяемость работ по подметанию территорий. По данным Всероссийского научно - исследовательского института метеорологической информации среднее количество дней без снежного покрова - 221 (т.е. возможное количество дней данной работы в году). Периодичность подметания установлена следующая:

на территориях 1 класса - 1 раз в 2 суток;

на территориях 2 класса - 1 раз в сутки;

на территориях 3 класса - 2 раза в сутки.

Следовательно, повторяемость подметания в год будет:

- на территориях 1 класса - 221 : 2 = 110 раз;

- на территориях 2 класса - 221 x 1 = 221 раз;

- на территориях 3 класса - 221 x 2 = 442 раза.

Подобные расчеты производятся по всем видам уборочных работ, производимых дворниками.

1.1. НОРМЫ ВРЕМЕНИ И НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ РУЧНОЙ УБОРКЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1.1.1. Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридом.

Состав работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 сантиметров;

- сгребание снега в валы или кучи.

Профессия – дворник

Таблица 1.1 – Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 сантиметров

| Вид территории | Нормы времени на 1 кв.м. в зависимости от класса территории, мин. |  |  | Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | II | III |
| Усовершенствованное покрытие | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 3000 | 2625 | 2100 |
| Неусовершенствованное покрытие | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 2471 | 2100 | 2680 |
| Без покрытий | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 2000 | 1680 | 1312 |

1.1.2. Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки

Состав работ:

Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 куб. м - 63,6 мин.

1.1.3. Подготовка смеси песка с хлоридами

Состав работ:

Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 куб. м - 50 мин.

1.1.4. Посыпка территории

Состав работ:

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.

Профессия: дворник.

Таблица 1.2 – Посыпка территории

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 0,13 | 3231 |
| II | 0,15 | 2800 |
| III | 0,17 | 2471 |

1.1.5. Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами

Состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 1.3 – Подметание свежевыпавшего снега после обработки песка с хлоридами

| Вид территории | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
|  | Класс территории - III |  |
| Усовершенствованное покрытие | 0,43 | 3231 |
| Неусовершенствованное покрытие | 0,56 | 2800 |
| Без покрытий | 0,66 | 2471 |

1.1.6. Сдвигание свежевыпавшего снега

Состав работ:

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 1.4 – Сдвигание свежевыпавшего снега

| Вид территории | Нормы времени на 1 кв.м. в зависимости от класса территории, мин. |  |  | Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | II | III |
| Усовершенствованное покрытие | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 689 | 592 | 519 |
| Неусовершенствованное покрытие | 0,74 | 0,85 | 0,97 | 568 | 494 | 433 |
| Без покрытий | 0,90 | 1,04 | 1,20 | 467 | 404 | 350 |

1.1.7 Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега

Состав работ:

Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 1.5 – Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 1,79 | 235 |
| II | 2,26 | 186 |
| III | 2,59 | 162 |

1.1.8. Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами

Состав работ:

Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 1.6 - Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 4,25 | 99 |
| II | 4,48 | 94 |
| III | 5,14 | 82 |

1.1.9. Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

Состав работ:

Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 1.7 - Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 6,55 | 64 |
| II | 7,53 | 56 |
| III | 8,66 | 48 |

1.1.10. Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев

Состав работ:

Скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.

Профессия: дворник.

Таблица 1.8 - Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев

| Вид дворового оборудования | Нормы времени на 1 шт., мин |
| --- | --- |
| Водосточные трубы | 6,13 |
| Крышки люков, пожарных колодцев | 7,10 |

1.1.11. Перекидывание снега и скола

Состав работ:

Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 куб. м - 23,9 мин.

Норма обслуживания - 17,5 куб. м.

1.1.12. Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш

Состав работ:

Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 куб. м - 34,9 мин.

1.1.13. Погрузка снега и скола

Состав работ:

Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 куб. м - 14,1 мин.

1.1.14. Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке

Состав работ:

Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Профессия: дворник.

Таблица 1.9 - Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 0,08 | 5250 |
| II | 0,10 | 4200 |
| III | 0,12 | 3500 |

1.1.15. Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки

Состав работ:

Укладка снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 куб. м - 15,1 мин.

1.1.16. Очистка контейнерной площадки в холодный период

Состав работ:

Очистка площадки от снега и наледи.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 кв. м - 3,6 мин.

Норма обслуживания - 117 кв. м.

1.1.17. Уборка отмосток

Состав работ:

Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 кв. м - 2,21 мин.

1.1.18. Уборка приямков

Состав работ:

Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 приямок - 31,4 мин.

1.1.19. Подметание территории

Состав работ:

Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

Таблица 1.10 - Подметание территории

| Вид территории | Нормы времени на 1 кв.м. в зависимости от класса территории, мин. |  |  | Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | II | III |
| Усовершенствованное покрытие | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 5250 | 4200 | 3500 |
| Неусовершенствованное покрытие | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 3818 | 3231 | 2800 |
| Без покрытий | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 3231 | 2800 | 2471 |

1.1.20. Уборка газонов

Состав работ:

Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

Таблица 1.11 – Уборка газонов

| Вид уборки | Нормы времени на 1 кв.м., мин |  | Нормы обслуживания, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газон средней засоренности | газон сильной засоренности | газон средней засоренности | газон сильной засоренности |
| Уборка газона от листьев, сучьев, мусора | 0,70 | 1,06 | 600 | 395 |
| Уборка газона от случайного мусора | 0,077 | 30430 |  |  |

Примечание. К газонам средней засоренности относятся газоны, имеющие 70% засоренности. При засоренности свыше 70% газоны считаются сильно засоренными.

1.1.21. Поливка газонов из шланга

Состав работ:

Равномерная поливка газонов из шланга.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 кв. м - 0,06 мин.

Норма обслуживания - 7000 кв. м.

1.1.22. Погрузка мусора на автотранспорт вручную

Состав работ:

Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 куб. м - 46,8 мин.

1.1.23. Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд

1.1.23.1. Подметание ступеней и площадок

Состав работ:

Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 кв. м - 0,153 мин.

1.1.23.2. Сметание снега со ступеней и площадок

Состав работ:

Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 кв. м - 0,827 мин.

1.1.23.3. Мытье ступеней и площадок

Состав работ:

Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 кв. м - 1,52 мин.

1.1.24. Уборка контейнерных площадок

Состав работ:

Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 кв. м - 1,46 мин.

Норма обслуживания - 233 кв. м.

1.1.25. Мойка территории с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями

Состав работ:

Мойка территории из шланга.

Профессия: дворник.

Таблица 1.12 - Мойка территории

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 0,09 | 4667 |
| II | 0,12 | 3500 |
| III | 0,15 | 2800 |

1.1.26. Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга

Состав работ:

Поливка территории из шланга.

Профессия: дворник.

Таблица 1.13 - Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 0,04 | 10500 |
| II | 0,07 | 6000 |
| III | 0,08 | 5250 |

1.1.27. Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке

Состав работ:

Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборки.

Профессия: дворник.

Таблица 1.14 - Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной.

| Классы территорий | Нормы времени на 1 кв.м., мин. | Нормы обслуживания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| I | 0,05 | 8400 |
| II | 0,06 | 7000 |
| III | 0,09 | 4667 |

1.1.28. Очистка урн от мусора

Состав работ:

Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.

Профессия: дворник.

Таблица 1.15 - Очистка урн от мусора.

| Тип урны | Нормы времени на 1 урну, мин. |
| --- | --- |
| Чугунные литые (диаметр - 200 - 300 мм, высота - 600 мм) | 4,88 |
| Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320 x 320 мм, высота - 510 мм) | 2,34 |
| Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм) | 4,02 |

1.1.29. Промывка урн

Состав работ:

Транспортировка урн в установленное для промывки место. Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место.

Профессия: дворник.

Таблица 1.16 - Промывка урн

| Тип урны | Нормы времени на 1 урну, мин. |  |
| --- | --- | --- |
|  | промывка вручную | промывка шлангом |
| Чугунные литые (диаметр - 200 - 300 мм, высота - 600 мм) | 6,75 | 2,88 |
| Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320 x 320 мм, высота - 510 мм) | 4,5 | 2,83 |
| Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм) | 8,23 | 4,45 |

1.1.30. Промывка номерных фонарей

Состав работ:

Промывка номерных фонарей водой с применением моющих средств, вытирание насухо.

Профессия: дворник.

Норма времени на один фонарь - 5,74 мин.

1.1.31. Протирка указателей

Состав работ:

Протирка указателей влажной тряпкой.

Профессия: дворник.

Норма времени на один указатель - 2,15 мин.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Таблица 1.17 – Периодичность работ по уборке придомовой территории многоквартирного дома

| Вид уборочных работ | Классы территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Холодный период |  |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки | 2 раза в сутки |
| Очистка уплотненного снега территорий с усовершенствованным покрытием | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день |
| Подметание территории в дни без снегопада с усовершенствованными покрытиями | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Теплый период |  |  |  |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (с усовершенствованными покрытиями) | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раза в месяц | 1 раза в месяц | 1 раза в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период |
| Уборка газонов средней засорённости | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов, зеленых насаждений из шланга | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн шлангом | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территории | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |
| Промывка номерных фонарей | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Протирка указателей | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год |

2. УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. В начале смены рабочий доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.

2. Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов, клапанов мусоропроводов и выноске пищевых отходов. При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару и транспортируют в установленное место на расстояние до 100 м.

3. Лестницы перед мытьем нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, гвозди, иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам. Ведро с водой при мытье ставят на верхнюю ступеньку.

4. Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) производят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой. Выполняя эту работу, рабочий должен стоять несколько в стороне от стен, применяя при этом защитные очки.

5. Перед мытьем окон лестничных клеток рабочий должен убедиться в исправности переплетов и надежном креплении стекол. При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. Рабочий приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его.

2.1.1. Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки

Состав работы:

Влажная протирка ограждений лифтовой шахты из металлической сетки с помощью щетки с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Норма времени на 1 кв. м ограждения - 1,86 мин.

2.1.2. Уборка кабин лифтов

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 2.1 – Уборка кабин лифтов

| Объекты уборки и наименование работ | Состав работ | Норма времени на 1 кв. м, мин. |
| --- | --- | --- |
| Полы: |  |  |
| - влажное подметание | Подметание пола кабины лифта с предварительным его увлажнением | 0,60 |
| - мытье | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 1,06 |
| Стены и двери: |  |  |
| - протирка | Протирка стен и дверей кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 1,20 |
| - мытье | Мытье стен и дверей кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 1,67 |

2.1.3. Мытье окон

Состав работы:

Открывание рамы. Мытье рамы, переплетов, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 2.2 – Мытье окон

| N п/п | Виды окон и остеклений | Окна, легкодоступные для работы | Окна, труднодоступные для работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма времени на 1 кв. м площади окна с одной стороны, мин. |  |
| 1. | Окна обычной конфигурации со сплошными стеклами | 2,90 | 3,80 |
| 2. | То же, с количеством ячеек в оконном переплете до 5 | 3,51 | 4,43 |
| 3. | То же, с количеством ячеек более 5 | 3,62 | 5,39 |
| 4. | Окна со сложной конфигурацией рам и стекол | 4,83 | 6,34 |
| 5. | Сплошные остекления витринного типа | 2,65 | 3,60 |
| 6. | То же, с количеством ячеек до 5 | 3,44 | 4,39 |
| 7. | То же, с количеством ячеек более 5 | 3,99 | 5,15 |

2.1.4. Обметание пыли с потолков

Состав работ:

Сухое обметание пыли с потолков при помощи волосяной щетки.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Норма времени на 1 кв. м - 0,63 мин.

2.1.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей

Состав работы. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 2.3 – Влажное подметание лестничных клеток и маршей

| Объекты уборки | Виды оборудования на лестничных клетках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудование отсутствует | мусоропровод | лифт | лифт, мусоропровод |
|  | Норма времени на 1 кв. м, мин. |  |  |  |
| Лестничные площадки и марши нижних 3-х этажей | 0,59 | 0,77 | 0,71 | 0,81 |
| Лестничные площадки и марши выше 3-го этажа | 0,45 | 0,65 | 0,62 | 0,71 |
| Места перед загрузочными камерами мусоропроводов |  | 1,09 |  | 1,09 |
| Места для бачков с пищевыми отходами | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |

2.1.6. Мытье лестничных площадок и маршей

Состав работы:

Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 2.4 – Мытье лестничных площадок и маршей

| Объекты уборки | Виды оборудования на лестничных клетках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудование отсутствует | мусоропровод | лифт | лифт, мусоропровод |
|  | Норма времени на 1 кв. м, мин. |  |  |  |
| Лестничные площадки и марши нижних 3-х этажей | 1,35 | 1,26 | 0,91 | 1,07 |
| Лестничные площадки и марши выше 3-го этажа | 1,09 | 1,05 | 0,78 | 0,82 |

2.1.7. Влажная протирка элементов лестничных клеток многоквартирного дома

Состав работы:

Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 2.5 – Влажная протирка лестничных клеток

| Объекты уборки | Единица измерения | Норма времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| Стены, окрашенные масляной краской | 1 кв. м | 0,91 |
| Двери | 1 кв. м | 1,37 |
| Подоконники | 1 кв. м | 1,36 |
| Оконные ограждения | 1 кв. м | 1,31 |
| Перила деревянные | 1 кв. м | 1,09 |
| Чердачные лестницы | 1 кв. м | 0,85 |
| Отопительные приборы (радиаторы) | 1 кв. м | 1,71 |
| Плафоны | 1 шт. | 0,54 |
| Почтовые ящики | 1 кв. м | 0,64 |
| Шкафы для электрощитков и слаботочных устройств | 1 кв. м | 0,81 |

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Таблица 2.6 – Периодичность работ по уборке лестничных клеток

| Вид работы | Вид оборудования на лестничных клетках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудование отсутствует | мусоропровод | лифт | лифт и мусоропровод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю |
| Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов |  | 1 раз в день |  | 1 раз в день |
| Мытье пола кабины лифта |  |  | 1 раз в день | 1 раз в день |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта |  |  | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раз в месяц | 2 раза в месяц |
| Обметание пыли с потолков | 2 раз в год | 2 раз в год | 2 раз в год | 2 раз в год |
| Влажная протирка: |  |  |  |  |
| - перила | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| - почтовые ящики | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| - шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| - чердачных лестниц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| - оконных решеток | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| - плафонов на лестничных клетках | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| - дверей | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| - стен | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Влажная протирка: |  |  |  |  |
| - подоконников | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| - отопительных приборов | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Мытье окон | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |